Кубок по дрэг-рейсингу «Drag star»

РЕГЛАМЕНТ

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий регламент является руководящим документом для проведения открытого кубка по дрэг рейсингу «drag star by racing factory» (далее «драг стар»).

1.2. Тип соревнования: дрэг-рейсинг - гонки на ускорение на дистанции ¼ сухопутной мили (402,34 метра).

1.3. Дата соревнования: 15.06.2014г.

1.4. Место проведения соревнования: Нижегородская область, Богородский район, АСК «Нижегородское кольцо».

Статья 2. Официальные лица и организаторы. Нормативные документы.

2.1. Организаторы: сообщество автолюбителей Racing factory при поддержке   АСК  «Нижегородское кольцо».

2.2. Техническое обеспечение соревнований и судейство осуществляется представителями АСК  «Нижегородское кольцо» совместно с представителем Racing factory.

2.3. Все контакты Участников с Организатором осуществляются по телефону +7 951 918 12 61; e-Mail: racingfactory@yandex.ru , или на официальной странице соревнований www.vk.com/rf_nn

Статья 3. Трасса соревнований.

3.1. Соревнования проводятся на территории АСК “Нижегородское кольцо».

Трасса имеет ширину 16 метров и протяженность 402,34 метра (1/4 сухопутной мили). Зону торможения протяженностью 400 метров.

Тип покрытия – трехслойный асфальт.

Статья 4. Участники.

4.1. К участию в соревнованиях допускаются любые юридические и физические лица, а в качестве водителей - любые физические лица не моложе 18 лет (граждане России и иностранные граждане), имеющие водительское удостоверение установленного в стране проживания образца.

4.2. Соревнование проводится среди Участников, подавших заявку, прошедших регистрацию и уплативших регистрационный взнос.

4.2. Участник несет солидарную ответственность за действия, как членов заявленных экипажей, так и всех лиц, обеспечивающих их участие в соревнованиях.

4.3. Согласившись принять участие в соревнованиях, Участник признает положения настоящего Регламента и обязуется соблюдать их.

4.4. Каждый Участник обязан знать настоящий Регламент и четко выполнять все изложенные в нем требования, безоговорочно выполнять все указания Руководителя гонки и членов Судейской коллегии. Невыполнение этого пункта влечет за собой исключение из соревнований. Заявочный взнос при этом не возвращается.

4.5. За все действия, осуществляемые в ходе соревнований, Участник несет ответственность согласно действующих законодательных актов РФ (ГК РФ, УК РФ и т.д.).

Статья 5. Автомобили участников. Зачеты.

5.1. К соревнованиям допускаются все автомобили, отвечающие Техническим Требованиям (приложение №2) и требованиям безопасности, а также прошедшие проверку Технической комиссией. Окончательное решение о допуске автомобиля к соревнованиям принимается Техническим комиссаром.

5.2. Организатор оставляет за собой право снять автомобиль Участника с соревнований в случае изменения его технических характеристик или если его дальнейшая эксплуатация во время соревнования может быть опасна для имущества или жизни и здоровья самого Участника, Организатора или третьих лиц.

5.3. Соревнования проводятся только в личном зачете. Участник имеет право заявить себя на нескольких автомобилях, попадающих в разные классы.

5.4. Соревнования проводятся в четырех классах:

Класс Передний привод – кузовные автомобили с любым типом двигателя и приводом на переднюю ось.

Класс Задний привод – кузовные автомобили с любым типом двигателя и приводом на заднюю ось.

Класс Полный привод – кузовные автомобили с любым типом двигателя и приводом на обе оси.

Класс Анлим – любые автомобили с любым типом двигателя и любым типом привода.

5.5. Участник может быть заявлен на одном автомобиле в нескольких классах.

5.6. Окончательное решение о постановке Участника в класс принимается организаторами.

5.7. Для автомобилей разрешается применение автомобильных шин любого фабричного производства в случае отсутствия претензий со стороны технического комиссара гонки.

Статья 6. Реклама.

6.1. Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении следующих условий:

а) Данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации.

б) Не занимает мест, зарезервированных  для стартовых номеров соревнования, и

обязательной рекламы Организатора.

в) Не затрудняет обзор водителю через лобовое стекло.

6.2. Пространство на наклейках стартовых номеров предназначено для рекламы Организатора. Такая реклама является Обязательной и не может быть отклонена Участниками ни при каких условиях.

6.3. Развертывание Участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте проведения соревнования может осуществляться только по согласованию с Организатором.

Статья 7. Порядок проведения соревнований.

7.1. В день соревнований Участники проходят:

технический контроль;

тренировочные заезды;

квалификационные заезды.

Технический контроль проводится на соответствие автомобилей Регламенту и Техническим Требованиям (приложение №2). Автомобили, не прошедшие технический контроль, к участию в заездах не допускаются.

Статья 8. Административная проверка. Страхование.

8.1. Административная проверка проводится согласно программы соревнований.

8.2. На административной проверке все участники предъявляют следующие документы:

- Действующее водительское удостоверение установленного образца соответсвующей категории;

- Документы, удостоверяющие право собственности на автомобиль;

- Подписанную регистрационную форму (Приложение №1).

Всем водителям и персоналу рекомендуется иметь при себе также страховой полис страхования жизни и здоровья.атив.

Статья 9. Заявки и заявочные взносы.

9.1. Заявки на участие в соревновании принимаются в электронном виде в срок до 14 июня 2014 года по электронной почте racingfactory@yandex.ru

Заявочная форма представлена в приложении №1.

Каждый участник, подавший предварительную заявку должен пройти процедуру регистрации непосредственно на месте проведения соревнований и оплатить стартовый взнос. В противном случае он не считается зарегистрированным.

9.2. Заявочные взносы:

Класс Передний привод – 1000 рублей.

Класс Задний привод – 1000 рублей.

Класс Полный привод – 1000 рублей.

Класс Анлим – 2000 рублей.

В случае, если участник принимает решение дозаявиться в класс Анлим после старта квалификационных заездов взнос составит 3000 рублей.

9.3. Участники и Водители своей подписью на регистрационной форме отказываются от предъявления претензий и/или иска за причиненный в результате соревнований ущерб по отношению к:

- Организатору и официальным лицам;

- Властям или каким-либо лицам, связанным с организацией и проведением соревнования.

9.4. Подписывая регистрационную форму Участник и члены его команды полностью подчиняются требованиям настоящего регламента.

Статья 10. Условия проведения соревнований.

10.1. Соревнования проводятся на трассе, соответствующей требованиям настоящего Регламента.

10.2. Квалификационные заезды.

Участник выезжает на квалификационные заезды только по команде судьи. Каждому участнику предоставляется 2 (две) попытки, минимальное количество 1 (одна), независимо от  количества классов, заявленных для участия, в зачет идет лучший результат.

10.3.1. Время в заездах определяется с помощью электронной системы хронометража с точностью до 0,001 сек. Для определения результатов заездов учитывается время прохождения дистанции между стартовой и финишной линией с учетом времени реакции водителя.

10.3.2. По результатам квалификационных заездов составляется протокол квалификационных заездов.

10.4. Участники располагаются по сетке в соответствии с результатами квалификационных заездов по олимпийской системе.

Участник, не показавший квалификационного времени, автоматически попадает в конец турнирной таблицы при формировании заездов.

В каждом заезде участвуют два автомобиля.

10.5. При наличии менее четырех участников в классе соревнование в этом классе не проводится. Заявившиеся участники могут участвовать в другом классе, согласно настоящего Регламента.

10.6. После окончания квалификационных заездов автомобили остаются в Закрытом парке и выезжают только на время прохождения дистанции по команде судьи.

10.7. При большом количестве участников в классе может применяться таблица 16 лучших. Участники, не попавшие в число лучших, не принимают участие в основных заездах.

10.8. Старт. Движение по трассе.

10.8.1. Перед началом соревнования все автомобили находятся в Закрытом парке. Судьи Закрытого парка в соответствии с Регламентом соревнования фиксируют вывод водителем автомобиля в предстартовую зону. После разогрева шин судьи линии старта обеспечивают попарную расстановку автомобилей. Выравнивание осуществляется по Осевой линии проходящей через передние колеса автомобилей. Старт автомобилей происходит по зеленому сигналу стартового светофора. С максимальным ускорением автомобили движутся прямолинейно к линии финиша. Финиш с хода. Финиш‚ время прохождения дистанции, время реакции пилота на старте происходит автоматически.  Далее участники следуют в Закрытый парк или накопительную площадку, объявляется победитель. Проигравший участник выбывает из дальнейших заездов.

10.8.2. Стартовая команда подается с помощью стартового светофора.

Описание работы стартового светофора (сверху - вниз): 2 белых огня, три желтых огня, зеленый и красный огонь. Фонари светофора дублируются для каждого участника отдельно. Подача сигнала к началу движения осуществляется по системе ПРО-Старт при помощи стартового светофора.

Состояния светофора:

- 2 горящих белых огня (ДЛЯ каждой полосы) — готовность к старту (к этому моменту оба автомобиля выставлены на старте судьями на одной линии, двигатели заведены, оба водителя подтвердили готовность к движению)

- По готовности хронометриста поднимается табличка «5 секунд». Это означает, что в течение 5 секунд будет дан старт.

- После опускания таблички «5 секунд» в произвольном интервале от 0 до 5 секунд загораются поочередно три желтых огня (для каждой дорожки), которые горят 0,4 секунды.

- Затем желтые огни гаснут и загорается зеленый, означающий подачу стартовой команды. С этого момента водители могут начинать движение к финишу.

- Отсчет времени начинается с момента загорания зеленого огня.

- Начало движения автомобиля вперед до момента загорания зеленого огня (фальстарт) отображается на светофоре загоранием красного огня вместо зеленого.

Судьи на Трассе занимают посты наблюдения (судейские пункты) вдоль трассы. На сигнальщиков возложена обязанность осуществлять флаговую сигнализацию. Также вдоль Трассы располагаются Судьи Факта.

10.8.3. Очередной заезд разрешен только после постановки стартовавших автомобилей в Закрытый парк или накопительную площадку.

10.8.4. Разогрев резины перед заездом проходит в предстартовой зоне и на участке трассы длиной 25 метров от стартовой линии. Пересечение осевой линии во время разогрева  ведет к дисквалификации. Разогрев до воспламенения резины категорически запрещен!

10.8.5. Автомобили стартуют попарно согласно турнирной сетке.

Старт "с места", при работающем двигателе. Все автомобили должны заводиться и начинать движение без посторонней помощи. Двигатель автомобиля перед стартом включен. Запуск путем толкания автомобиля запрещен. На старте автомобиль участника до момента подачи стартовой команды должен быть неподвижен. Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заезда в установленный срок (3 минуты с момента объявления о формировании заезда), от участия в заезде отстраняется и ему засчитывается поражение, а его соперник проходит в следующий круг. В случае возникновения технической неисправности Водитель обязан проинформировать об этом Организаторов и получить на устранение 10 минут.

Для технического обслуживания автомобилей в Паддок допускается не более 3 механиков для каждого автомобиля, участвующего в заездах.

Механикам запрещается находиться в зоне старта.

10.9.Фальстарт — начало движения автомобиля с момента установки его на предписанную стартовую позицию до момента подачи стартовой команды (включение зеленых огней). За первый фальстарт выносится предупреждение и назначается повторный заезд. Повторный фальстарт в одном заезде у одного и того же Водителя приводит к дисквалификации. Победа в заезде в этом случае присваивается второму Водителю.

При совершении фальстарта в квалификационном заезде водитель не получает зачет в данном заезде и лишается одной квалификационной попытки. Предупреждение за фальстарт во время квалификационных заездов не выносится.

10.10. При движении по трассе запрещается пересекать осевые и боковые ограничительные линии.

10.11. Финиш проводится "с хода". Победа в заезде засчитывается участнику, первым пересекшим финишную линию. После пересечения линии финиша водителя обязаны начать интенсивное торможение без изменения траектории движения до полной остановки, после чего занять место в накопительной площадке. Первым покидает трассу Водитель, стартовавший по левой полосе. Выезд за зону торможения запрещен.

10.11.1.Финальные,полуфинальные  и заезды за 3-е место проходят до 2-х побед одного из участников.

В основных заездах участник, показавший лучшее время в квалификации, чем его соперник, имеет право выбора дорожки. В квалификационных заездах участники занимают дорожки в произвольном порядке.

В случае если один из участников не может участвовать в заезде (технический сход, отказ и т.п.), то победа второму участнику присуждается только в том случае, если он, стартовав по сигналу светофора, пересечет линию финиша.

10.11.2.Финишировавшим считается автомобиль, пересекший финишную линию.

10.12. При возникновении любой аварийной ситуации оказание помощи осуществляют специальные службы по указанию Руководителя Гонки.

10.13. Во время движения автомобиля по трассе в нём должен находиться только водитель. Применение ремней безопасности и жестких шлемов обязательно. Организаторы могут предоставить шлем в аренду.

Статья 11. Меры безопасности.

11.1. В обязанности Организатора входит обеспечение Соревнований подразделениями охраны правопорядка, автомобилями скорой помощи, автомобилями пожаротушения, а также отнесение зрительских зон на безопасное удаление от трассы.

11.2. Перед началом соревнования Руководитель гонки обязан проверить готовность трассы и соответствие ее требованиям безопасности.

11.3. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор и Руководитель гонки, который имеет право и обязан принять любые меры, вплоть до остановки Соревнования, если появилась угроза жизни и здоровью зрителей или участников.

11.4. Участники соревнований обязаны:

11.4.1. До Соревнований обеспечить соответствие автомобиля Техническим Требованиям (прилагается) и требованиям по безопасности, а также пройти Техническую комиссию и устранить все замечания (если они возникли);

11.4.2. На территории и во время непосредственного проведения Соревнований:

- В течение всего времени соревнований находится исключительно в зоне Закрытого Парка (за исключением выезда на трассу для старта);

- Выдвигаться с территории Закрытого Парка на старт исключительно по команде Судьи;

- Осуществлять движение к старту, а также возвращаться после финиша в Закрытый Парк исключительно по команде Судьи;

- Двигаться в зоне Закрытого парка не быстрее 10 км/час, во время движения от Финиша к Старту не выше 40 км/час и только в сопровождении автомобиля сопровождения.

Во время движения по трассе Водитель должен находиться в автомобиле один и быть пристегнут ремнями безопасности. Допуск к участию в соревнованиях а/м, для которых не предусмотрено применение ремней безопасности ("Победа", "ГАЗ-21 " и т.п.) решается Техническим комиссаром.

Во время движения по трассе запрещено частичное или полное опускание стекол автомобилей.

11.4.3.В зоне торможения присутствие людей не допускается.

11.5. Запрещается перевозка на автомобиле во время заездов любого незакрепленного оборудования и инструмента, включая запасное колесо.

Статья 12. Отказ в участии в соревнованиях.

Организаторы вправе отказать в участии в соревнованиях без объяснения причин на правах частного автоклуба.

Статья 13. Результаты соревнования. Подведение итогов.

13.1. Победа участникам присуждается по результатам финальных заездов в каждом классе.

13.2. Призовой фонд этапа кубка формируется в установленном порядке из денежных средств и специальных наград, выделенных партнерами.

13.3 Победители в классах Передний привод, Задний привод и Полный привод получают по 10 000 рублей каждый. Победитель класса Анлим получает 50 000 рублей.

13.4 Организатор и партнеры оставляют за собой право устанавливать любые дополнительные призы и поощрения.

Статья 14. Протесты.

14.1. Все протесты подаются в письменном виде персонально Руководителю гонки, либо Техническому комиссару.

14.2. Не принимаются протесты на решения судей линии финиша и судей фактов.

14.3. Не принимаются протесты на работу электронной системы хронометража.

14.4. Протесты на соответствие автомобиля техническим требованиям класса рассматриваются на следующий день после соревнования на станции ТО в присутствии КСК, участника, подающего протест и участника, на которого подали протест.

14.4.1. При подаче протеста на соответствие автомобиля техническим требованиям Участник обязан уплатить протестный взнос в размере 50 000 рублей.

14.4.2. В случае если протест будет удовлетворен, протестный взнос будет взят с нарушившего технические требования Участника и возвращен Заявителю. В противном случае взнос заявителю не возвращается.

14.4.3. В случае удовлетворения протеста результаты Участника, нарушившего технические требования, будут аннулированы.

Приложение №1 к регламенту.

Заявочная форма.

Участник (Наименование Юр.лица или ФИО физ.лица)

Водитель (ФИО)

Город

№ водительского удостоверения

Контактная информация (тел. е-mail)

Марка и модель автомобиля

Привод

Зачет (ы)

Присвоенный стартовый номер

Наличие необязательной рекламы

Заявочный взнос

Участник ________________/______________/

Подпись                                     Расшифровка

Технический комиссар ________________/______________/

Подпись                                 Расшифровка

Подписывая настоящую заявку, участник обязуется соблюдать требования Регламента соревнований, а также осознает и принимает условия, согласно которым, в случае предъявления к Организатору любых претензий, связанных с действием (бездействием) Участника, повлекшим за собой причинение ущерба третьим лицам, равно как и третьими лицами Участнику (ДТП, несчастный случай, иные обстоятельства, повлекшие возникновение гражданской, административной и уголовной ответственности), Участник принимает на себя обязательство самостоятельно урегулировать возникшие в результате наступления указанных обстоятельств претензии в полном объеме, освобождая таким образом Организатора от любых перечисленных выше форм ответственности.

Приложение №2 к регламенту.

Технические требования к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по Дрэг-рейсингу.

1. Термины и определения:

Транспортное средство/Базовое транспортное средство – Полностью оригинальный легковой автомобиль из серии выпущенных данным производителем, не подвергавшийся никаким изменениям относительно состояния поставки с предприятия-изготовителя и получивший сертификат «Одобрение типа транспортного средства» для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Автомобиль – Спортивный снаряд, изготовленный путем разрешенных настоящими ТТ модификаций Базового транспортного средства и полностью готовый к старту в Соревнованиях. Иными словами – автомобиль в том состоянии, в каком он представляется на техническую инспекцию и участвует в Соревнованиях.

Свободный (Без ограничений) – Деталь может быть обработана, изменена, заменена или удалена полностью или частично. Полная свобода касается также материалов, формы и количества.

Оригинальный/Оригинальное происхождение – Термины, означающие что данный автомобиль, его узел или деталь, соответственно, не подвергавшиеся или подвергшиеся какой-либо последующей доработке, идентифицируемые по конструкторской документации предприятия-изготовителя либо путем сравнения с соответствующим эталонным изделием, независимо приобретенным через розничную торговую сеть (за счет участника чей автомобиль контролируется). При этом допускаются как оригинальные изделия (устанавливаемые производителем автомобиля в качестве комплектующей единицы), так и запасные части, рекомендованные для установки (замены) производителем автомобиля. Последнее предложение относится в основном к расходным материалам и изделиям (фильтры, свечи, ремни и т.п.)

Взаимозаменяемость – Термин, означающий что установленный на автомобиль неоригинальный элемент сохраняет оригинальные крепления и присоединительные размеры, а также оригинальное расположение на автомобиле. Этот термин означает также и то, что взамен измененного может быть вновь установлен оригинальный элемент, и при этом автомобиль и его система будет работать в штатном режиме.

Опасная конструкция – Ввиду того, что даже при формальном соответствии автомобиля настоящим техтребованиям, не исключается возможность технических решений, представляющих опасность для Водителя и окружающих, Технический комиссар имеет право не допустить тот или иной автомобиль к соревнованиям, если сочтет конструкцию данного автомобиля или какого-либо его элемента опасной.

Принятие окончательного решения по данному вопросу на соревнованиях является прерогативой Руководителя Гонки.

Безрамный кузов – Тип кузова, в котором отсутствует рама и основную (несущую) роль играет сам кузов (несущий кузов). На кузов крепится двигатель, подвеска и другие системы автомобиля.

Несущая деталь кузова – Кузовная деталь несущего кузова, выполняющая задачу не только формирования необходимого объема, но и принимающая на себя механические нагрузки. Несущие детали кузова служат для обеспечения целостности и отсутствия деформации при нагрузках в рабочих режимах эксплуатации автомобиля.

Оперение – Кузовные детали, служащие для придания необходимой формы кузову автомобиля и не выполняющие несущих функций.

2. Допускаемые транспортные средства

Допускаются легковые автомобили серийного производства с двигателями внутреннего сгорания, подготовленные в соответствии с настоящими «Техническими Требованиями к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрэг-рейсингу» (далее – ТТ).

3. Экипировка водителя.

3.1. Защитные шлемы.

Применение защитных шлемов во всех классах обязательно. Шлем может быть предоставлен организаторами под залог. Водители открытых автомобилей, использующие открытый шлем, должны иметь защитные очки.

3.2. Защитная одежда и обувь.

Водителям рекомендуется применение защитной одежды, выполненной из негорючих материалов с действующим или истекшим сроком омологации  FIA. Рекомендуется применение омологированного шейного бандажа.

4. Салон.

4.1. Сиденье водителя должно быть расположено справа или слева от продольной оси автомобиля (за исключением случаев когда это невозможно конструктивно). Сиденье должно быть надежно закреплено, иметь надежно зафиксированную спинку. Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником. Подголовник должен быть надежно закреплен. Сиденье и его части не должны иметь повреждений.

4.1.1. Разрешается использовать оригинальные сиденья с оригинальными креплениями. Рекомендуется использовать омологированные FIA сиденья спортивного типа минимум с 4 отверстиями для ремней безопасности (обязательно для автомобилей с каркасом безопасности).

Сиденье должно крепиться к опорам в 4-х точках: 2 спереди и 2 сзади.

4.2. На автомобилях всех классов обязательно использование ремней безопасности. Допускается использование ремней безопасности установленных заводом изготовителем.

Для автомобилей с каркасом безопасности, обязательны ремни, имеющие минимум 4 точки крепления к кузову автомобиля. Точки крепления на кузове: для поясной лямки – две; для плечевых лямок – две или, возможно, одна, симметричная относительно сиденья. Ремни должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа или замком с кнопкой нажимного действия.

4.3. Каркасы безопасности.

4.3.1. Установка каркаса безопасности обязательна в случае замены водительской двери на облегченную (изготовленную не из металла).

4.3.2. Каркас должен быть выполнен из стальных труб диаметром не менее 40 мм и толщиной стенки не менее 2мм. Рекомендуется использовать сталь марки 30ХГСА или аналоги.

4.3.3. Разрешается установка болтового трубчатого каркаса с кремплением в 6 точках.

4.3.4. В местах где возможен контакт частей тела водителя с каркасом безопасности, рекомендуется применять для защиты невоспламеняющиеся накладки на каркас.

4.4. Другие детали салона.

Допускается удаление любых внутренних панелей и обшивок салона (кроме металлических), шумоизоляции, Торпедо, печки, кондиционера, сидений (кроме водительского). Запасное колесо и инструмент могут быть удалены.

4.5. Огнезащитные перегородки.

В любом случае салон должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную трубу и горловину, перегородками, непроницаемыми для жидкостей и пламени.

5. Огнетушители/Системы пожаротушения.

5.1. Каждый автомобиль должен быть оборудован огнетушителем с действующим сроком годности.

5.2. Огнетушитель должен быть легко доступен Водителю, не покидая кабины. Крепление должно быть выполнено быстросъемными металлическими хомутами.

5.3. Автоматическая система пожаротушения может дополнять, но не заменять ручные огнетушители.

5.4. Автомобилям, оснащенные каркасом безопасности, рекомендуется оснащение автоматической системой пожаротушения. Включение системы должно осуществляться автономно при разрыве всех основных электрических цепей.

5.5. Все элементы системы пожаротушения должны быть стойкими к пламени.

5.6. Система пожаротушения должна работать в любом положении автомобиля. Распылители должны соответствовать огнетушащему составу и не должны быть направлены в голову Водителя.

5.7. Водитель, сидящий на своем месте и пристегнутый ремнями безопасности, должен быть способен вручную включить систему.

Кроме того, внешнее устройство активации системы пожаротушения должно быть объединено с главным выключателем электрооборудования или расположено близко к нему. Его место расположения должно быть отмечено красной буквой «Е» внутри белого круга диаметром не менее 10 см с красной окантовкой.

6. Главный выключатель электрооборудования.

6.1. Рекомендуется применение Главного выключателя электрооборудования, исключающего образование искр.

6.2. Выключатель должен одновременно размыкать все электрические цепи, аккумулятор, генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие электроприборы и т.д. Должен быть обеспечен доступ к этому выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем месте и пристегнутым ремнями безопасности.

6.3. При установке главного выключателя электрооборудования обязательно использование наружного привода выключателя. Наружный привод выключателя должен быть установлен под лобовым стеклом либо на любой внешней кузовной части автомобиля. Для его размещения допускается минимально необходимая доработка кузова. Наружный привод выключателя должен быть обозначен красной молнией в голубом треугольнике с белым кантом. Каждый кант треугольника должна быть длиной не менее 12 сантиметров.

7. Двигатель.

7.1 Разрешен один любой серийно производимый (имеет каталожный номер производителя) двигатель внутреннего сгорания.

7.2 Размещение двигателя в автомобиле разрешается только в моторном отсеке расположенном серийно на заводе-изготовителе.

7.3. Разрешена замена серийного двигателя на любой другой.

7.4. Разрешаются любые доработки и изменения двигателя.

7.5. Запрещается установка 2-х и более двигателей на автомобиль (кроме случаев серийного изготовления).

7.6. Разрешено использование любых нагнетателей.

8.Трансмиссия.

8.1. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки передач с обязательным наличием передачи заднего хода.

8.2. Расположение и конструкция механизма привода переключения передач не ограничиваются.

8.3. Разрешено использование блокирующихся и самоблокирующихся дифференциалов.

9. Кузов.

9.1. Запрещается удаление несущих деталей кузова.

9.2. Запрещается облегчение кузова вырезанием металла.

9.3. Изменение заводского кузова разрешено при условии установки каркаса безопасности.

9.4. Разрешается подрезка крыльев, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес. Острые кромки при этом необходимо завальцевать внутрь. Разрешается делать отверстия в передних крыльях для улучшения охлаждения двигателя. При виде сверху, колеса должны быть эффективно закрыты крыльями не менее чем на всю ширину шины

9.5. Детали кузова, имеющие острые кромки в области колесных ниш, которые могут повредить шины, допускается загнуть или подрезать.

9.6. Пластмассовые детали в колесных нишах могут быть полностью или частично удалены. Полости оригинальных колесных ниш могут полностью или частично покрываться защитными материалами, повторяющими форму защищаемой поверхности.

9.7. Звукоизоляционные и антикоррозионные материалы могут быть удалены.

9.8. Внешние декоративные молдинги могут быть удалены.

9.9. Крепления бамперов и их форма произвольны. При этом выступающие на поверхность элементы измененного крепления (например, шляпки болтов или винтов) не должны иметь острых кромок. Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес.

9.10. Допускается удаление заднего бампера.

9.11. Передние крылья, капот, крышка багажника могут быть заменены на неоргинальные, надежно закрепленные, из любого жесткого материала, кроме магния. Они должны повторять форму оригинальных.

9.12. Панели задних дверей и передней пассажирской разрешено выполнять не открывающимися, надежно закрепленными с помощью инструмента. Применение неоригинальной водительской двери разрешено только в случае установки каркаса безопасности.

9.13. Предусмотренные очистители и омыватели заднего стекла и фар в полном комплекте, включая их приводные механизмы, моторы, бачки для воды, форсунки, насосы и т.д., могут быть удалены. Возникшие вследствие этого отверстия в кузове должны быть надежно заглушены.

9.14. Наружные зеркала заднего вида могут быть удалены.

9.15. Не допускается снятие всех наружных световых приборов. Спереди и сзади автомобиля должны быть световые приборы в количестве не менее 1 штуки.

9.16. Всё остекление автомобиля оригинальное - заводское. Во время заездов все стекла автомобиля должны находиться в полностью закрытом положении. Допускается замена оригинального остекления пластиком (кроме лобового стекла).

9.17. Антикрылья, спойлеры – свободные.

9.18. Капот, дверь задка и крышка багажника рекомендуется (обязательно при использовании не оригинальных деталей) закрепить дополнительными запорами – по два на каждую деталь. При этом рекомендуется привести оригинальные замки в нерабочее состояние либо удалить их. В любом случае капот и крышка багажника (либо задняя дверь) должны быть закреплены не менее чем в 3х точках.

9.19. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксирные проушины.

9.19.1. Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки свободно катящегося автомобиля.

9.19.2. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными. Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин.

9.19.3. Все, в том числе и гибкие, проушины должны быть видны снаружи автомобиля и не должны располагаться глубже 10 см от поверхности кузова.

9.20. Разрешено делать вырезы в бампере и/или капоте для охлаждения либо прокладки патрубков.

9.21. Все элементы кузова не должны иметь сквозной коррозии и сквозных повреждений (на усмотрение тех.комиссара).

9.22. В случае отсутствия какого-либо кузовного элемента решение о допуске принимается тех.комиссаром.

10. Тормозная система

10.1. Все автомобили должны иметь тормозную систему, действующую на все колеса и состоящую из двух контуров, приводимых в действие от одной педали. Система должна быть устроена так, чтобы при разгерметизации одного из контуров или любом повреждении системы передачи тормозного усилия, действие педали сохранялось бы, по крайней мере, на два колеса.

10.2. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

10.3. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

10.4. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или барабаны заводского изготовления, либо улучшающие тормозную динамику автомобиля.

10.5. Разрешено устанавливать тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

10.6. Допускается неработоспособность стояночного тормоза.

10.7. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через перегородки – как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником – допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

10.8. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры.

10.9. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или барабаны заводского изготовления.

10.10. Не допускается подтекание тормозной жидкости, а также снижение ее уровня в бачке ниже установленного минимального уровня, в том числе и при максимальном нажатии на тормозную педаль.

10.11. Тормозная система должна быть в исправном состоянии, толщина тормозных дисков не должна быть меньше предельно допустимой.

11. Подвеска.

Все автомобили должны иметь подвеску. Обязательно наличие, по крайней мере, одного амортизатора на каждом колесе.

11.1. Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные.

11.2. Ограничители хода сжатия свободные.

11.3. Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие.

11.4. Амортизаторы (или вставные в стойку амортизаторные патроны) свободные при условии возможности их монтажа на штатные места.

Разрешается применение амортизаторов с выносными камерами, а также амортизаторов с внешней регулировкой характеристик сопротивления.

11.5. Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие опоры, в том числе со сферическими шарнирами (ШС), при условии их крепления на штатных местах. Расположение центра шарнира верхней опоры может быть смещено от центра оригинального отверстия стакана кузова.

11.6. Стабилизаторы поперечной устойчивости не ограничиваются.

11.7. Углы установки колес свободные.

12. Система выпуска.

На всех автомобилях должна быть установлена система выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и топливного бака. Все компоненты системы выпуска должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой автомобиля. Никакие части кузова/шасси не могут быть элементами системы выпуска.

13. Топливо/Топливная система.

13.1. Разрешено любое жидкое углеводородное топливо (бензин, дизельное топливо, спирты, газ и т.п.). Использование нитрометана, оксидпропилена и гидрозина запрещено.

13.2. Допускается использование любого топливного бака, выполненного из металла или омологированного пластикового.

13.3. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.

13.4. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими магистралями авиационного типа. При расположении топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона необходимо заключить их в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени. Запрещается прокладка топливных магистралей в непосредственной близости от карданного вала.

13.5. Топливные баки должны быть оснащены герметичными пробками. Вентиляция бака должна быть наружу автомобиля, исключающая утечки топлива, в том числе и при опрокидывании автомобиля.

14. Закись азота (N2O).

14.1. Разрешается использование систем подачи закиси азота, предназначенных для применения в автомобилях. Система должна быть установлена в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

14.2. Баллон с закисью азота должен быть надежно закреплен с применением инструмента, его крепления должны выдерживать замедление в 25g и иметь предохранительный клапан с вентиляцией наружу автомобиля. Трубопроводы должны быть авиационного типа с металлической оплеткой.

15. Наддув.

15.1. Разрешено использование нагнетателей любого типа.

16. Рулевое управление.

16.1. Допускается установка ступицы-адаптера рулевого колеса при следующих условиях:

- Данный адаптер должен быть изготовлен из единого куска металла.

- Он должен крепиться к рулевой колонке оригинальным способом.

16.2. Для автомобилей с каркасами безопасности из рулевой колонки обязательно удалить блокирующее руль механическое противоугонное устройство замка зажигания.

16.3. Обязательно надежное стопорение всех резьбовых соединений рулевого управления.

17. Колеса и шины.

17.1. Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла.

17.2. Крепление колес болтами можно заменить на крепление шпильками и гайками при условии, сохранения присоединительных размеров колесных дисков и ступиц. В этом случае выступание резьбовой части шпильки должно быть не менее диаметра шпильки. Болты должны быть ввернуты в ступицу не менее чем на всю глубину резьбового отверстия ступицы.

17.3. Наличие трещин, разломов и деформаций на колесных дисках не допускается.

17.4. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления колеса не допускается.

17.5. Декоративные колпаки колес должны быть удалены.

17.6. Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны обеспечивать центровку колеса относительно ступицы.

использование на одной оси шин с разным рисунком протектора.

17.8. Разрешено использование специальных гоночных шин. Шины не должны иметь механических повреждений. Запрещено использование на одной оси шин с разным рисунком протектора.

17.9. Запрещено использование шипованных шин.

18. Электрооборудование.

18.1. Должна быть обеспечена постоянная возможность запуска двигателя за счет энергии аккумулятора, находящегося на борту автомобиля, что может быть проверено требованием заглушить двигатель в предстартовой зоне с последующим запуском без посторонней помощи. При этом Участник несет ответственность за оснащение автомобиля аккумулятором достаточной емкости.

18.2. Разрешено применение не более двух аккумуляторов. В любом случае аккумуляторы должны быть надежно закреплены. Для этого рекомендуется усиливать оригинальное крепление аккумуляторов. При этом допускаются доработки кузова, как-то: сверление дополнительных крепежных отверстий в площадке аккумулятора, а также приваривание дополнительных проушин для закрепления аккумулятора.

18.3. Допускаются необходимые доработки жгутов для подключения Главного выключателя электрооборудования.

18.4. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные оболочки, препятствующие их повреждению.

18.5. Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны иметь резиновую окантовку, плотно охватывающую проходящий пучок проводов.

18.6. Допускается перенос аккумуляторов со штатных мест расположения. Аккумулятор может быть размещен в салоне позади сиденья водителя или багажнике автомобиля. Аккумулятор должен быть прикреплен к кузову с использованием металлического гнезда (площадки) и двух металлических скоб с изоляционным покрытием, прикрепленных к основанию с помощью болтов (винтов). Для крепления данных скоб должны быть использованы болты диаметром не менее 10 мм. Между каждым болтом и материалом кузова необходимо использовать прокладки толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 20 см. Аккумулятор, расположенный в салоне (даже если это штатное расположение), должен быть закрыт пластиковым кожухом, предохраняющим от утечек электролита и закрепленным независимо от аккумуляторной батареи. Этот защитный кожух должен иметь вентиляцию наружу автомобиля. Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно закреплены на кузовных панелях. Для их прохождения через перегородки между багажником, салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке отверстия. Зазоры в этих отверстиях должны быть уплотнены. Контакт проводов с острыми кромками отверстий не допускается.